Experimento 9 – Metrônomo: Temporização e PWM no Raspberry Pi 3

PCS3732 – Laboratório de Processadores

# 1. Identificação do Grupo

Integrante 1:

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: nome do integrante 1]

NUSP 1:

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: número USP do integrante 1]

Integrante 2:

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: nome do integrante 2]

NUSP 2:

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: número USP do integrante 2]

Integrante 3:

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: nome do integrante 3]

NUSP 3:

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: número USP do integrante 3]

# 2. Leitura Pré-Aula

O planejamento deste experimento foi elaborado a partir do material "RPi3 Metronome PWM Implementation" (material pré-aula fornecido pela disciplina), que aborda: a diferença entre PWM por hardware e por software no Raspberry Pi 3; o problema de drift em temporizações baseadas em time.sleep(); a análise crítica das limitações arquiteturais do RPi3 quanto a restrição de tempo real, suporte a paralelismo, sincronismo físico e tolerância a falhas; a especificação de requisitos funcionais e não funcionais do metrônomo e a matriz de testes associada; e os diagramas de arquitetura física de roteamento de interfaces e de sequência de software (multiplexação e atuação assíncrona).

Como leituras e referências complementares, foram consultados:

UPTON, Eben; HALFACREE, Gareth. Raspberry Pi – Manual do Usuário. São Paulo: Novatec Editora, 2017.

FURBER, Stephen. ARM System-on-Chip Architecture. 2. ed. Harlow: Pearson Education, 2000.

RASPBERRY PI FOUNDATION. Raspberry Pi Documentation – GPIO and PWM. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/. Acesso em: [DATA DE ACESSO].

FREENOVE. FNK0054 Projects Kit for Raspberry Pi – Documentation. Disponível em: https://docs.freenove.com/projects/fnk0054/. Acesso em: [DATA DE ACESSO]. (kit físico utilizado neste experimento)

GPIOZERO CONTRIBUTORS. gpiozero Documentation. Disponível em: https://gpiozero.readthedocs.io/. Acesso em: [DATA DE ACESSO]. (biblioteca Python utilizada na implementação)

Também foi utilizado o simulador Wokwi (RPi/GPIO breadboard) para validar visualmente a lógica de PWM e o esquema de ligação antes da execução em hardware real.

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: confirmar/ajustar simulador efetivamente utilizado, se diferente do Wokwi]

# 3. Especificação de Requisitos e Testes

A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF, conforme ISO/IEC 25010) definidos para o metrônomo, com os respectivos testes planejados. Os requisitos RF01 a RF03 e RNF01 seguem a especificação do material pré-aula da disciplina; os demais (RF04–RF06) foram definidos pelo grupo para cobrir os testes isolados de cada atuador, exigidos nas Atividades 1 a 3 do enunciado.

| Requisito | RF/RNF | Teste | Resultado Esperado | Resultado Obtido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF04 – LED por PWM (Ativ. 1) | RF | Variar duty cycle de 0–100% em 5 frequências (1, 5, 50, 100, 1000Hz) | Rampa de brilho visível e suave; em frequências mais altas (>=50Hz aprox.) o piscar deixa de ser perceptível | [PREENCHER] |
| RF05 – Servo por PWM (Ativ. 2) | RF | Posicionar servo em 0°, 45°, 90°, 135°, 180° via largura de pulso de 0.5–2.5ms a 50Hz | Movimento angular correto e proporcional, sem vibração no repouso | [PREENCHER] |
| RF06 – Buzzer digital (Ativ. 3) | RF | Emitir 5 beeps de 100ms com intervalo de 500ms | Beep audível e consistente em duração a cada acionamento | [PREENCHER] |
| RF01 – Temporização 1Hz (Ativ. 4) | RF | Medir drift_time/jitter do loop integrado (LED+Servo+Buzzer) por 30+ ciclos | Ciclo de 1000ms com jitter tolerável < 5ms | [PREENCHER] |
| RF02 – Controle de BPM via botões (Desafio) | RF | Pressionar botões de incremento/decremento durante a operação, inclusive múltiplas pressões | BPM muda de forma incremental/decremental sem interromper o loop sonoro | [PREENCHER] |
| RNF01 – Debouncing físico (Desafio) | RNF | Inserir múltiplos cliques rápidos (~5) em janela de 100ms | Apenas 1 evento válido processado; transientes rejeitados | [PREENCHER] |
| RNF02 – Isolamento de threads | RNF | Verificar se o ajuste de BPM via botão atrasa a batida em andamento | Loop principal de temporização não é bloqueado pela escuta dos botões | [PREENCHER] |

Tabela 1 – Requisitos e Testes Planejados

As evidências de resultado (capturas de terminal com os valores de drift_time/sleep_time impressos pelos scripts, fotos/vídeos do LED, servo e buzzer em operação) devem ser inseridas após esta tabela, uma por requisito testado, na versão final do relatório.

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: inserir evidências de resultados (prints, fotos, vídeos) obtidas em laboratório]

# 4. Arquitetura do Sistema

## 4.1 Arquitetura de Hardware (Diagrama de Blocos)

Botoes (GPIO20/21) --interrupcao--> [ SoC RPi3 (ARM Cortex-A53) ]
                                          |     |      |
                                    PWM(LED) PWM(Servo) Digital
                                          v     v      v
                                  [LED+R] [Servo SG90] [Buzzer]

Figura 1 – Diagrama de blocos da arquitetura física

O módulo de interface humana (botões) conecta-se via interrupção (gpiozero Button.when_pressed) a duas GPIOs dedicadas (GPIO20 e GPIO21). O SoC distribui sinais PWM para o LED (GPIO17) e para o servomotor (GPIO18), e um sinal digital simples para o buzzer (GPIO12) — pinos escolhidos para coincidir com os capítulos correspondentes da documentação do kit Freenove FNK0054 utilizado em laboratório.

## 4.2 Arquitetura de Software (Diagrama de Sequência)

Usuario -> Thread Botoes: pressiona botao
Thread Botoes -> Thread Botoes: debounce (200ms) + atualiza BPM
Thread Principal -> Thread Principal: mede tempo inicial (time.time())
Thread Principal -> Atuadores: dispara LED, Servo, Buzzer
Thread Principal -> Thread Principal: sleep(periodo - drift_time)
Thread Principal -> Thread Principal: proximo ciclo

Figura 2 – Diagrama de sequência da arquitetura de software

A separação explícita em múltiplas threads aproveita o multiprocessamento nativo dos 4 núcleos ARM Cortex-A53 do SoC BCM2837, isolando o loop crítico de temporização de 1Hz para que nunca seja bloqueado pela escuta física dos botões — atendendo simultaneamente RF01 (temporização) e RF02 (controle de BPM) sem que um comprometa o outro.

## 4.3 Fluxograma do Loop Principal

inicio
  |
  v
marca tempo inicial do ciclo
  |
  v
aciona LED + Servo + Buzzer (beat)
  |
  v
calcula drift_time = tempo_atual - tempo_inicial
  |
  v
sleep(periodo_atual - drift_time)  <-- periodo_atual = 60 / BPM
  |
  v
volta ao inicio (loop infinito ate Ctrl+C)

Figura 3 – Fluxograma do loop de temporização do metrônomo

## 4.4 Justificativa das Decisões Arquiteturais

• PWM por software (gpiozero PWMLED/AngularServo) em vez de PWM por hardware: os pinos de PWM por hardware do RPi3 são fixos e escassos; usar PWM por software mantém compatibilidade direta com os exemplos oficiais do kit Freenove FNK0054, ao custo de maior suscetibilidade a jitter do escalonador do Linux — risco mitigado pela estratégia de compensação de drift (RF01).

• Compensação de drift em vez de sleep(1) fixo: necessária porque o corpo do loop (acionamento dos três atuadores) consome tempo não desprezível; esse tempo é subtraído do período de espera para manter o ciclo de 1000ms dentro da tolerância de jitter de RF01.

• Debounce via bounce_time nativo do gpiozero.Button (RNF01) em vez de debounce manual por software ou filtro RC em hardware: solução mais simples e já validada pela biblioteca.

• Separação de thread para os botões (RNF02): garante que o ajuste dinâmico de BPM (RF02) não comprometa a temporização de 1Hz (RF01), aproveitando o suporte nativo a paralelismo do SoC BCM2837 (FURBER, 2000).

• Ausência de módulo RTC (DS3231) e de persistência de estado em Flash/SD: fora do escopo deste experimento, mas identificadas como limitações arquiteturais conhecidas caso o sistema precise operar com sincronismo a horário absoluto ou tolerância a queda de energia (ver discussão teórica).

# 5. Método Experimental

O método de engenharia adotado segue integração incremental (não big-bang): cada atuador é validado isoladamente antes de ser somado ao loop de temporização, e cada etapa de integração só avança para a próxima após atender a um critério de aceite mensurável. Essa estratégia está detalhada nos arquivos plano_integracao.md e plano_depuracao.md do repositório, resumidos nas Tabelas 2 e 3.

| Etapa | O que é adicionado | Critério para avançar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Loop de 1Hz puro, sem atuadores (print do tick) | Jitter < 5ms em 30 ciclos seguidos |
| 2 | + LED | LED pulsa no tick, jitter mantido |
| 3 | + Buzzer | Beep sincronizado ao LED, jitter mantido |
| 4 | + Servo | Movimento sincronizado ao beep/LED |
| 5 | + Alternância de ângulo do servo (tic-tac) | drift_time não aumenta |
| 6 (desafio) | + Botões físicos (thread separada) | BPM muda sem travar/atrasar a batida |

Tabela 2 – Plano de integração incremental

Ferramentas utilizadas: Python 3 com a biblioteca gpiozero; instrumentação via print() dos valores de drift_time/sleep_time diretamente no terminal (ver metronome.py e metronome_desafio.py); validação de sintaxe prévia com python3 -m py_compile antes de levar os scripts ao laboratório; observação visual/sonora/mecânica direta dos atuadores; kit Freenove FNK0054 sobre protoboard.

O plano de depuração adota o princípio de isolar antes de corrigir: sempre que um sintoma aparece, retorna-se à última etapa estável da Tabela 2 e reintroduz-se apenas o componente suspeito, reduzindo o espaço de busca do problema.

| Sintoma | Causa provável | Como investigar |
| --- | --- | --- |
| Jitter > 5ms | Loop lento / PWM por software sofrendo do escalonador do Linux (RPi3 não é RTOS) | Ler drift_time/sleep_time; remover atuadores um a um |
| Atuadores fora de sincronia | sleep() extra entre chamadas dentro de beat() | Cronometrar cada linha de beat() com time.time() |
| Botão dispara múltiplas vezes | Bouncing mecânico não filtrado | Testar botão isolado; aumentar BUTTON_BOUNCE_TIME_S |
| Servo não bate 0°/180° certos | min/max_pulse_width não calibrados para o SG90 específico | Ajustar em passos de 0.05ms via servo_pwm_test.py |

Tabela 3 – Plano de depuração por sintoma

## 5.1 Método de Trabalho em Grupo

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: descrever divisão de tarefas entre os integrantes (ex.: quem montou o circuito, quem validou cada script, quem coletou as evidências), ferramenta de comunicação usada e forma de revisão do código antes dos testes em laboratório]

Testes isolados (LED/Servo/Buzzer)
        |
        v
Etapa 1: loop de timing puro --------(falhou)--> depurar timing
        | (ok)
        v
Etapas 2-5: +LED, +Buzzer, +Servo, +tic-tac -----(falhou)--> voltar
        |                                          etapa anterior
        v
Etapa 6: + botoes fisicos (desafio)
        |
        v
Registrar resultados no relatorio

Figura 4 – Método experimental: integração incremental com retorno à etapa anterior em caso de falha

# 6. Lições Aprendidas

Esta seção deve ser preenchida após a execução completa das atividades em laboratório, destacando os problemas efetivamente enfrentados frente ao plano de depuração da Tabela 3, os desafios encontrados e os erros que geraram aprendizado — sejam eles de conceito (ex.: diferença entre PWM por hardware e por software), de método de trabalho em grupo, ou de refinamento do planejamento de testes original.

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: problemas efetivamente enfrentados e como foram resolvidos (comparar com a Tabela 3)]

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: o que deu certo na integração incremental e o que precisou ser refeito ou refinado (comparar com a Tabela 2)]

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: aprendizados sobre as limitações do RPi3 discutidas na Seção 7 (tempo real, paralelismo, sincronismo, tolerância a falhas), confirmados ou contrariados pela prática]

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: refinamentos sugeridos para os métodos de integração e depuração propostos, caso o experimento fosse refeito]

# 7. Discussão Teórica

## 7.1 Como o PWM é implementado no Raspberry Pi 3?

O RPi3 oferece dois canais de PWM por hardware, disponíveis apenas em GPIOs específicas do SoC Broadcom BCM2837, operados por canais DMA dedicados e por isso imunes à carga de processos do sistema operacional (FURBER, 2000). Para os demais pinos, bibliotecas como RPi.GPIO e gpiozero implementam PWM por software, manipulado via kernel Linux e, portanto, suscetível a interrupções e jitter de escalonamento. Neste experimento, o PWM do LED e do servomotor é gerado por software (gpiozero PWMLED/AngularServo), suficiente para as frequências e tolerâncias exigidas (RF04/RF05), mas seria uma limitação em aplicações que demandem jitter mínimo garantido.

## 7.2 Como implementar a temporização no RPi3?

A abordagem adotada — medição de drift_time por ciclo e compensação via sleep(1.0 - drift_time) — corrige o acúmulo de erro inerente ao uso ingênuo de time.sleep(1), mas não elimina o jitter de curto prazo introduzido pelo escalonador preemptivo do Linux, já que o Raspberry Pi OS padrão não é um sistema operacional de tempo real (RTOS).

## 7.3 É possível suportar um requisito de tempo real?

Não de forma estrita com o Raspberry Pi OS padrão. Há atrasos imprevisíveis (jitter) causados pelo escalonador preemptivo do Linux. Para cumprimento estrito de prazos seria necessário aplicar o patch PREEMPT_RT ao kernel ou recorrer a programação bare-metal, abordagens fora do escopo deste experimento, registradas aqui como limitação arquitetural conhecida.

## 7.4 E quanto ao suporte a processamento paralelo?

O SoC BCM2837 possui 4 núcleos físicos ARM Cortex-A53 de 64 bits, com suporte nativo robusto a paralelismo (FURBER, 2000). Isso permite isolar a thread do loop do metrônomo (PWM/temporização) da thread de escuta dos botões físicos, conforme implementado em metronome_desafio.py: os callbacks de botão (gpiozero Button.when_pressed) executam em thread própria da biblioteca, apenas atualizando a variável global de BPM sob lock, sem nunca bloquear o loop principal.

## 7.5 Como pode ser feito o sincronismo a um horário pré-definido?

O RPi3 não possui RTC (Real-Time Clock) integrado; sem acesso à rede (NTP), a referência de horário é perdida a cada reinicialização. Para operação offline que dependa de horário absoluto, a solução recomendada é o acoplamento de um módulo RTC externo (ex.: DS3231) via barramento I2C.

## 7.6 É tolerante a falhas de energia e de Internet?

O sistema é altamente vulnerável a falhas de energia: a perda de energia causa desligamento imediato e descarte do estado (BPM corrente) mantido apenas em memória RAM. Para resiliência, seria necessário persistir periodicamente o BPM vigente em memória Flash ou cartão SD. Quanto à Internet, o sistema implementado não depende de conectividade de rede para operar (a temporização e os botões são inteiramente locais), sendo tolerante à ausência de Internet, mas não à perda de energia.

# 8. Referências

BORIN, Edson. Introdução à Programação Assembly com RISC-V. Campinas: Unicamp, 2023.

FURBER, Stephen. ARM System-on-Chip Architecture. 2. ed. Harlow: Pearson Education, 2000.

ISAACSON, Walter. Os Inovadores: Uma Biografia da Revolução Digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

UPTON, Eben; HALFACREE, Gareth. Raspberry Pi – Manual do Usuário. São Paulo: Novatec Editora, 2017.

RASPBERRY PI FOUNDATION. Raspberry Pi Documentation – GPIO and PWM. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/. Acesso em: [DATA DE ACESSO].

FREENOVE. FNK0054 Projects Kit for Raspberry Pi – Documentation. Disponível em: https://docs.freenove.com/projects/fnk0054/. Acesso em: [DATA DE ACESSO].

GPIOZERO CONTRIBUTORS. gpiozero Documentation. Disponível em: https://gpiozero.readthedocs.io/. Acesso em: [DATA DE ACESSO].

ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Geneva: ISO, 2011.

# 9. Repositório de Código

O código-fonte completo (scripts de teste isolado, metrônomo integrado, desafio e planos de integração/depuração) está disponível publicamente em:

[PREENCHER APÓS TESTE EM LABORATÓRIO: URL do repositório GitHub público do projeto]